RP806 Ubuntu驱动安装说明书

1 确认系统位数 在Ubuntu系统下，打开“终端”，执行命令： uname –a ，按“Enter”键，如下图所示。如果显示的结果中包含 x86_64，表示是64位操作系统，不包含则表示是32位操作系统。

2 拷贝unbuntu_rt_label_driver.tar.bz2文件到某个目录，例如主文件夹，如下图所示。

3解压文件 执行命令：tar -xjvf unbuntu_rt_label_driver.tar.bz2 解压到当前目录，按“Enter”键，如下图所示。

4如果是32位系统下安装，执行命令 cd unbuntu_rt_label_driver/linux32/driver  进入安装目录；如果是64位系统下安装，执行命令 cd unbuntu_rt_label_driver/linux64/driver 进入安装目录。按“Enter”键，如下图所示。（这里以32位操作系统为例）

5执行安装命令 sudo ./install.sh ，按“Enter”键，如下图所示。

6 输入管理员用户密码，按“Enter”键，如下图所示。

7 此时在系统设置中选择“打印”，如下图所示。

8 点击“打印”，即可看到“Rongta-RP4xx”和“Rongta-RP8xx”驱动已安装成功，如下图所示。

至此，完成RP806 Ubuntu驱动安装的所有步骤。安装完默认使用USB接口，如需更改接口配置请继续阅读。

更改接口配置步骤：

a.网口

1打开系统设置，选择“打印”，如下图所示。

2点击“打印”，选择“Rongta-RP8xx”，如下图所示。

3 双击驱动图标，出现打印机属性，如下图所示。

4 点击“正在更改”，如下图所示。

5 点击“网络打印机”-----“AppSocker/HP JetDirect	，主机输入打印机IP（这里是“192.168.1.87”），端口号输入打印机端口号（这里是“9100”），如下图所示。

6 点击“应用”，回到属性设置页面，点击“打印测试页”，打印机打印出测试页，即为网口配置成功，如下图所示。

b.串口

1 打开串口权限 打开“终端”，执行命令：sudo chmod a+rw/dev/ttys0 ，如下图所示。

2 按“Enter”键，输入管理员用户密码，如下图所示。

3 此时在系统设置中选择“Printing”，如下图所示。

4 点击“打印”，选择“Rongta-RP8xx”，如下图所示。

5 双击驱动图标，出现打印机属性，如下图所示。

6 点击“Device URI”后面的“Change...”，根据自测页接口信息更改参数，如下图所示。

7 更改后点击“Apply”, 回到属性设置页面，点击“打印测试页”，打印机打印出测试页，即为串口配置成功。如下图所示。

c.并口

1 打开系统设置，选择“Printing”，如下图所示。

2 点击“Printing”，选择“Rongta-RP8xx”，如下图所示。

3 双击驱动图标，出现打印机属性，如下图所示。

4点击“Change…”，选择“LPT#1(Current)”,如下图所示。

5 点击“Apply”，回到属性设置页面，点击“Print Test Page”，打印机打印出测试页，即为并口配置成功，如下图所示。

以上为RP806 Ubuntu 驱动安装说明及接口配置说明。